ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  จำนวน  ๑  คัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

..........................................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดคุณลักษณะรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   ดังนี้

ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบ ๔x๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) มีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ด้านท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดซ่อมกระเช้าไฟฟ้า ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค พร้อมทั้งมีระบบควบคุมการทำงาน หรือคันโยก หรือสวิทซ์ควบคุมตัวรถและเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- มีความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ มิลลิเมตร

- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (Gross Vehicle Weight) ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม

เครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ จังหวะ ๔ สูบ มีการระบายความร้อนด้วยน้ำ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า มาตรฐาน EURO ๓

- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบ/นาที

- มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๙๐ นิวตัน/เมตร ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที

- แนบสำเนา Original Engine Performance Curve ประกอบการพิจารณา

- อุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน (ถ้ามี) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวต้องติดตั้งแบบไม่มีการตัด เจาะหรือดัดแปลงเครื่องยนต์ และผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อค และหนังสือรับรองการประหยัดน้ำมันจากหน่วยราชการหรือสถาบันตรวจทดสอบที่เชื่อถือได้ พร้อมหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซอง

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

ระบบส่งกำลัง

- คลัทซ์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ถอยหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผลิต

ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบพาวเวอร์ช่วย

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

-๒-

ระบบเบรก

- ระบบเบรกไฮดรอลิค  พร้อมลมช่วยสุญญากาศ

- มีเบรกมือหรือห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake) ซึ่งมีคันบังคับอยู่ภายในหัวเก๋งคนขับ

- มีเบรกช่วย แบบเบรกไอเสีย (Exhaust Breke)

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้า  ๒๔ โวลท์

- อัลเทอร์เตอร์ ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร์

- แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ AH จำนวน ๒ ชุด หรือชนิด ๒๔ โวลท์ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งอย่างมิดชิดพร้อมกุญแจล็อค

- ด้านบนหัวเก๋ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแผงสั้น ใช้หลอดแอลอีดี และให้แสงสว่างในมุมกว้าง รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน พร้อมหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นซอง

- ด้ายท้ายของตัวรถมีสัญญาณไฟฉุกเฉิน ชนิดไฟกระพริบแบบแฟลช ภายในโคมจำนวน ๒ หลอด มีจังหวะการกระพริบสลับกันไปมาทั้ง ๒ หลอด โคมไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว สูงไม่เกิน ๓ นิ้ว  ติดตั้งด้านท้ายรถ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จำนวน ๒ ชุด โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน  แคตตาล็อค พร้อมหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตมาแสดงประกอบการพิจารณา

- มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎจราจร และตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ไซเรน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ W/๒๕ VCD  พร้อมเครื่องขยายไซเรน และอุปกรณ์ครบชุด

ระบบเครื่องล่าง

- ใช้ยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ -๑๖-๑๔ ชั้น และมียางอะไหล่ ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมที่เก็บยางอะไหล่ และมีอุปกรณ์ล๊อคยางอะไหล่ เพื่อป้องกันการสูญหาย

- เครื่องล่างรองรับน้ำหนัก ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

พ่นสีตามที่ราชการกำหนดให้

มาตร หรืออุปกรณ์วัด หรือสัญญาณเตือนต่างๆ ประกอบด้วย

- วัดความเร็ว เป็นระบบเมตริก

- วัดระยะทาง เป็นระบบเมตริก

- วัดรอบเครื่องยนต์

- วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

- วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์

- วัดความดันน้ำมันเครื่อง

- วัดไฟชาร์ทแบตเตอรี่

- มาตรหรืออุปกรณ์อื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต และให้ระบุรายละเอียดประกอบการพิจารณา

-๓-

ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

- แขนบูมเป็นแบบพับ ๒ ตอน ตามความยาวตัวรถยนต์สามารถยกกระเช้าได้สูงวัดจากพื้นดินถึงขอบบนกระเช้าได้ ไม่น้อยกว่า  ๑๒ เมตร

- แขนบูมสามารถยกกระเช้าปฏิบัติงานในแนวราบและแนวตั้งได้ด้วยระบบไฮดรอลิค

- ฐานบูมหมุนได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบไฮดรอลิค ๓๖๐ องศา

- มีที่ควบคุมการทำงานของแขนบูมอยู่ที่ฐาน และบนกระเช้า

- กระเช้าสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

- ตัวกระเช้าสามารถจุพนักงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งทำด้วยเหล็กไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

- มีระบบปรับให้กระเช้าอยู่ในแนวดิ่งขณะทำงาน

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

ระบบไฮดรอลิค

- การทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ P.T.O โดยมีอุปกรณ์ควบคุมหรือคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ยกเว้นชุดระบบไฮดรอลิคของชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

- มีอุปกรณ์นิรภัยป้องกันกระเช้าตก ในกรณีสายไฮดรอลิครั่วหรือขาด หรือในกรณีที่เกิดการขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิค

- มีอุปกรณ์ขาค้ำยันหรือเท้าช้าง ๒ คู่ คู่แรกติดตั้งบริเวณหลังเก๋งซ้าย-ขวา คู่ที่สองติดตั้งส่วนท้ายของกระบะด้ายซ้าย-ขวา สามารถยืดเข้า-ออก ด้วยมือ ข้างละไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และสามารถควบคุมการทำงานขึ้น-ลงด้วยระบบไฮดรอลิค

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

อุปกรณ์ประกอบต่างๆ

- ติดตั้งกันชนหน้า-หลัง เป็นชนิดโลหะ มีความมั่นคงแข็งแรง และมีช่องสำหรับติดแผ่นป้ายทะเบียน พร้อมไฟส่องสว่าง

- อุปกรณ์ฉีดล้างทำความสะอาดกระจกหน้าครบชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

- มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับที่นั่งตอนหน้าอย่างน้อย ๒ ที่ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

- ประตูทุกบานมีอุปกรณ์ล็อคตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ผ้ายางปูพื้นรองฝุ่นในเก๋ง เป็นแบบถาด หรือแบบแผ่นปูพื้นชนิดแผ่นยางหรือพลาสติก

- ติดฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% ที่กระจกตลอดคัน ยกเว้นกระจกหน้ารถให้ติดตั้งเฉพาะด้านบนของกระจก ขนาดความกว้างของฟิล์ม ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และมีตัวหนังสือคำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน”

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร และใช้น้ำยาแอร์ประเภทที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นตามาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ – ซีดี หรือเอ็มพี ๓ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

ราคากลาง   ๒,๐๐๑,๙๐๐ บาท   (สองล้านหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

-๔-

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี (ชั้น ๒) จังหวัดปราจีนบุรี  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕   เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๗  กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ladtakhaen.go.th  และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๗-๒๑๕๔๘๘  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่   ๖  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕

( นายพิศิษฐ  กัณหารี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

เอกสารประกวดราคาซื้อ  เลขที่   ๒/๒๕๕๕

การซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  จำนวน  ๑  คัน

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ลงวันที่  ๖  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

***********************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รายละเอียดคุณลักษณะรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ดังนี้

ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบ ๔x๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) มีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ด้านท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดซ่อมกระเช้าไฟฟ้า ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค พร้อมทั้งมีระบบควบคุมการทำงาน หรือคันโยก หรือสวิทซ์ควบคุมตัวรถและเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- มีความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ มิลลิเมตร

- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (Gross Vehicle Weight) ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม

เครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ จังหวะ ๔ สูบ มีการระบายความร้อนด้วยน้ำ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า มาตรฐาน EURO ๓

- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบ/นาที

- มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๙๐ นิวตัน/เมตร ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที

- แนบสำเนา Original Engine Performance Curve ประกอบการพิจารณา

- อุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน (ถ้ามี) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวต้องติดตั้งแบบไม่มีการตัด เจาะหรือดัดแปลงเครื่องยนต์ และผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อค และหนังสือรับรองการประหยัดน้ำมันจากหน่วยราชการหรือสถาบันตรวจทดสอบที่เชื่อถือได้ พร้อมหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซอง

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

ระบบส่งกำลัง

- คลัทซ์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ถอยหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผลิต

ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบพาวเวอร์ช่วย

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

-๒-

ระบบเบรก

- ระบบเบรกไฮดรอลิค  พร้อมลมช่วยสุญญากาศ

- มีเบรกมือหรือห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake) ซึ่งมีคันบังคับอยู่ภายในหัวเก๋งคนขับ

- มีเบรกช่วย แบบเบรกไอเสีย (Exhaust Breke)

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้า  ๒๔ โวลท์

- อัลเทอร์เตอร์ ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร์

- แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ AH จำนวน ๒ ชุด หรือชนิด ๒๔ โวลท์ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งอย่างมิดชิดพร้อมกุญแจล็อค

- ด้านบนหัวเก๋ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแผงสั้น ใช้หลอดแอลอีดี และให้แสงสว่างในมุมกว้าง รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน พร้อมหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นซอง

- ด้ายท้ายของตัวรถมีสัญญาณไฟฉุกเฉิน ชนิดไฟกระพริบแบบแฟลช ภายในโคมจำนวน ๒ หลอด มีจังหวะการกระพริบสลับกันไปมาทั้ง ๒ หลอด โคมไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว สูงไม่เกิน ๓ นิ้ว  ติดตั้งด้านท้ายรถ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จำนวน ๒ ชุด โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน  แคตตาล็อค พร้อมหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตมาแสดงประกอบการพิจารณา

- มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎจราจร และตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ไซเรน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ W/๒๕ VCD  พร้อมเครื่องขยายไซเรน และอุปกรณ์ครบชุด

ระบบเครื่องล่าง

- ใช้ยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ -๑๖-๑๔ ชั้น และมียางอะไหล่ ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมที่เก็บยางอะไหล่ และมีอุปกรณ์ล๊อคยางอะไหล่ เพื่อป้องกันการสูญหาย

- เครื่องล่างรองรับน้ำหนัก ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

พ่นสีตามที่ราชการกำหนดให้

มาตร หรืออุปกรณ์วัด หรือสัญญาณเตือนต่างๆ ประกอบด้วย

- วัดความเร็ว เป็นระบบเมตริก

- วัดระยะทาง เป็นระบบเมตริก

- วัดรอบเครื่องยนต์

- วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

- วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์

- วัดความดันน้ำมันเครื่อง

- วัดไฟชาร์ทแบตเตอรี่

- มาตรหรืออุปกรณ์อื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต และให้ระบุรายละเอียดประกอบการพิจารณา

-๓-

ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

- แขนบูมเป็นแบบพับ ๒ ตอน ตามความยาวตัวรถยนต์สามารถยกกระเช้าได้สูงวัดจากพื้นดินถึงขอบบนกระเช้าได้ ไม่น้อยกว่า  ๑๒ เมตร

- แขนบูมสามารถยกกระเช้าปฏิบัติงานในแนวราบและแนวตั้งได้ด้วยระบบไฮดรอลิค

- ฐานบูมหมุนได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบไฮดรอลิค ๓๖๐ องศา

- มีที่ควบคุมการทำงานของแขนบูมอยู่ที่ฐาน และบนกระเช้า

- กระเช้าสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

- ตัวกระเช้าสามารถจุพนักงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งทำด้วยเหล็กไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

- มีระบบปรับให้กระเช้าอยู่ในแนวดิ่งขณะทำงาน

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

ระบบไฮดรอลิค

- การทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ P.T.O โดยมีอุปกรณ์ควบคุมหรือคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ยกเว้นชุดระบบไฮดรอลิคของชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

- มีอุปกรณ์นิรภัยป้องกันกระเช้าตก ในกรณีสายไฮดรอลิครั่วหรือขาด หรือในกรณีที่เกิดการขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิค

- มีอุปกรณ์ขาค้ำยันหรือเท้าช้าง ๒ คู่ คู่แรกติดตั้งบริเวณหลังเก๋งซ้าย-ขวา คู่ที่สองติดตั้งส่วนท้ายของกระบะด้ายซ้าย-ขวา สามารถยืดเข้า-ออก ด้วยมือ ข้างละไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และสามารถควบคุมการทำงานขึ้น-ลงด้วยระบบไฮดรอลิค

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

อุปกรณ์ประกอบต่างๆ

- ติดตั้งกันชนหน้า-หลัง เป็นชนิดโลหะ มีความมั่นคงแข็งแรง และมีช่องสำหรับติดแผ่นป้ายทะเบียน พร้อมไฟส่องสว่าง

- อุปกรณ์ฉีดล้างทำความสะอาดกระจกหน้าครบชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

- มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับที่นั่งตอนหน้าอย่างน้อย ๒ ที่ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

- ประตูทุกบานมีอุปกรณ์ล็อคตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ผ้ายางปูพื้นรองฝุ่นในเก๋ง เป็นแบบถาด หรือแบบแผ่นปูพื้นชนิดแผ่นยางหรือพลาสติก

- ติดฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% ที่กระจกตลอดคัน ยกเว้นกระจกหน้ารถให้ติดตั้งเฉพาะด้านบนของกระจก ขนาดความกว้างของฟิล์ม ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และมีตัวหนังสือคำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน”

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร และใช้น้ำยาแอร์ประเภทที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นตามาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ – ซีดี หรือเอ็มพี ๓ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

- รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

-๔-

๑.เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน

**(๑) หลักประกันซอง  (ในกรณีการดำเนินการที่มีวงเงินกว่า  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๖ บทนิยาม

(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑

(๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก  แยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ

๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

ก.  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                                                                                   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-๕-

(๓)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า                                                                                                                                                                                          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗  (๑)

๓.๒.  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา   (ถ้ามี)

(๓)หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

- หลักประกันซอง  ตามข้อ ๕

- แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๗  (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ไปพร้อม เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจ ทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน  ๓  วัน

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุที่หน้าซองว่า“เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ๒/๒๕๕๕ ยื่นต่อ คณะกรรมการประกวดราคาฯ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี (ชั้น ๒) จังหวัดปราจีนบุรี

-๖-

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดย

เด็ดขาด

คณะกรรมการ e–Auction จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ  e –Auction ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมดาตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยให้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการประกวดราคา   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ ประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อหรือการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(๒) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

(๓) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่มต้นที่ ๒,๐๐๑,๙๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

-๗-

(๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๕) รูปแบบการประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

(๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบและจะต้องเสนอราคา ภายใน ๑๕ นาทีแรก ของการประมูลอย่างน้อยรายละ ๑ ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา

(๗) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ

(๘) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากจบการประมูล

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันที่เสนอราคา

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา (ประมูล) ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ให้ทราบต่อไป

(๑๑) การเสนอราคาประมูล (e-Auction) ภายในช่วงเวลาประมูล ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาได้หลายครั้ง (ไม่มีช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ)

(๑๒) ระยะเวลาในการประมูล ๓๐ นาที (ไม่มีต่อเวลา) ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาที ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

(๑๓) กรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล

(๑๔) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นสำนักงานของผู้ให้บริการตลาดกลาง

(๑๕) กรณีมีการเสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่ำกว่าที่เคยเสนอไว้เดิมอบรมและทดสอบระบบ และมอบหมายเลขประจำตัว (User ID) และรหัส (Password) ให้แก่ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๑ วันก่อนการประมูล และกรณีที่ผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๔.๗ ไม่เกิน ๒ ราย คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(คณะกรรมการ e-Auction) เห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการซื้อก็ให้ดำเนินการต่อไป

๕. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน ๑๐๐,๐๙๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วัน ทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๔หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ใน ข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด ไม่เกิน ๓ ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

-๘-

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์“องค์การบริหารส่วนตำบล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ๓. หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม ข้อ๔. แล้ว คณะกรรมการ ประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

๖.๓ “องค์การบริหารส่วนตำบล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑)ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ “องค์การบริหารส่วนตำบล”

(๒)เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการ      e–Auction หรือ “องค์การบริหารส่วนตำบล” จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการ ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖  “องค์การบริหารส่วนตำบล”มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว“องค์การบริหารส่วนตำบล”จะพิจารณาลงโทษให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

-๙-

๗.  การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ  องค์การบริหารส่วนตำบล  อาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๔  ก็ได้

๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นว่าไม่สมควร จัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับองค์การบริหารส่วนตำบลที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑)  เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ  ๑.๕ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน  ให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน

๙.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี   -  เดือน  -  วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ   โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อ ครั้งนี้ได้มาจาก เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๕ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินจาก  เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๕  แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม การประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้มีสิทธิเสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

-๑๐-

(๑)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าภายใน ๗ วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก  โดยเรืออื่นได้

(๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลจะริบหลักประกันซอง จำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๐.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่ได้จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๖ การจ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จะจ่ายเงินค่าพัสดุนี้ให้แก่ผู้ขาย ก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ทำการส่งมอบพัสดุ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในสัญญาซื้อขาย และส่วนอื่นๆ พร้อมโอนทะเบียนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่จัดซื้อให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

วันที่   ๖  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕